	作業内容
	根切り
	班

	作業人員
	2名～4名
	メンバ｜
	

	使用機械
	ユンボ・ダンプ
	
	

	使用道具
	スコップ・レベル・スタッフ
	
	

	使用材料
	なし
	
	

	保護具
	ヘルメット・軍手
	
	

	資　格
	車輌系建設機械（機体重量…3t以上：技能講習・3t未満：特別教育）
	
	

	特記事項
	
	
	

	作業
	番号
	作業手順
	安全ポイント
（急所）
	危険有害要因

（予想される災害）

	準備
	1
	有資格者の確認
	車輌系建設機械有資格者
	未資格者の事故

	
	2
	車輌の点検
	車検・作動の確認
	作動不良による事故

	
	3
	ダンプからユンボを降ろす
	道板の固定確認
	道板からの落車・転倒

	
	
	
	道板の角度10～15度
	

	
	
	
	周囲の確認（合図実施）
	人や物との接触

	
	
	
	
	

	本作業
	1
	操削
	周囲の確認
	人や物との接触

	
	
	
	
	高低差での転倒

	
	
	
	作業範囲内立入り禁止
	人や物との接触

	
	2
	床ならし・砕石敷き
	足元の確認
	スコップで足を打撃

	
	
	
	
	つまづき転倒

	
	3
	残土処理
	作業範囲・作業通路の確認
	ユンボの転倒

	
	
	
	
	人や物との接触

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	後始末
	1
	ユンポをダンプへ積込む
	道板の固定の確認（角度10～15度）
	道破からの落車

	
	
	
	周囲の確認〈合図実施）
	人や物との接触

	
	
	整理整頓をする
	破材・残材をまとめる
	破材などでの転倒


　　月　　日　　作成

作業手順書（外構造園工事）
No2
